একদম ঠিক আছে! অ্যাসাইনমেন্টের ১ থেকে ৭ নম্বর স্টেপ অনুযায়ী পরপর যা যা করতে হবে, নিচে ঠিক সেই অর্ডারে কমান্ড ও কাজগুলো সাজিয়ে দিচ্ছি।

তুমি চোখ বন্ধ করে Step 1 থেকে শুরু করে Step 7 পর্যন্ত ফলো করো।

Step 1: Topology Design

Requirement: HQ and Branch connected via WAN.

- Packet Tracer-এ ডিভাইস নাও:

  - HQ: ১টি Router (2911), ১টি Switch (2960), ৩টি PC (HR, IT, Finance).

  - Branch: ১টি Router (2911), ১টি Switch (2960), ৩টি PC (HR, IT, Finance).

- ক্যাবল কানেকশন:

  - PC to Switch: Copper Straight-Through ক্যাবল।

  - Switch to Router: Copper Straight-Through (Switch Gig0/1 <-> Router Gig0/0).

  - Router to Router: Serial DCE (লাল তার, ঘড়ি ওয়ালা)। HQ Se0/0/0 <-> Branch Se0/0/0 কানেক্ট করো।

Step 2: IP Addressing (VLSM)

Requirement: Use private IP 192.168.X.0/24 with VLSM.

Part 1: VLSM Subnetting Calculation (কিভাবে ভাঙলাম)

আমাদের বেস নেটওয়ার্ক 192.168.10.0/24 (মোট ২৫৬টি আইপি)। আমরা ডিপার্টমেন্টের সাইজ অনুযায়ী এটাকে ভেঙেছি।

- HR (৫০ জন): সবথেকে বড়, তাই একে আগে দিলাম।

  - দরকার: 2^6 = 64 IPs.

  - Mask: /26 (255.255.255.192)

  - Range: 192.168.10.0 - 192.168.10.63

- IT (২৫ জন):

  - দরকার: 2^5 = 32 IPs.

  - Mask: /27 (255.255.255.224)

  - শুরু হবে HR এর শেষের পর থেকে (.64).

  - Range: 192.168.10.64 - 192.168.10.95

- Finance (১০ জন):

  - দরকার: 2^4 = 16 IPs.

  - Mask: /28 (255.255.255.240)

  - শুরু হবে IT এর শেষের পর থেকে (.96).

  - Range: 192.168.10.96 - 192.168.10.111

- WAN Link (২ জন):

  - দরকার: 2^2 = 4 IPs.

  - Mask: /30 (255.255.255.252)

  - শুরু হবে Finance এর শেষের পর থেকে (.112).

  - Range: 192.168.10.112 - 192.168.10.115

(Branch অফিসের জন্য ঠিক একই লজিক, শুধু 192.168.10.x এর বদলে 192.168.20.x হবে)।

আমরা এই VLSM টেবিল অনুযায়ী কনফিগার করব:

| Location | VLAN | Subnet | Mask | Gateway (Router IP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | HR (10) | 192.168.10.0 | /26 (255.255.255.192) | 192.168.10.1 |
| HQ | IT (20) | 192.168.10.64 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.10.65 |
| HQ | Finance (30) | 192.168.10.96 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.10.97 |
| WAN | Link | 192.168.10.112 | /30 (255.255.255.252) | HQ .113 / BR .114 |
| Branch | HR (10) | 192.168.20.0 | /26 (255.255.255.192) | 192.168.20.1 |
| Branch | IT (20) | 192.168.20.64 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.20.65 |
| Branch | Finance (30) | 192.168.20.96 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.20.97 |

Step 3: Routing (OSPF)

Requirement: Configure OSPF as the dynamic routing protocol.

HQ Router-এ কমান্ড দাও:

Bash

enable

configure terminal

router ospf 1

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

exit

Branch Router-এ কমান্ড দাও:

Bash

enable

configure terminal

router ospf 1

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.10.112 0.0.0.3 area 0

exit

Step 4: VLAN Configuration

Requirement: Create VLANs, Assign ports, Configure trunk links.

HQ Switch এবং Branch Switch (উভয়েই একই কাজ):

Bash

enable

configure terminal

! ১. VLAN তৈরি

vlan 10

name HR

vlan 20

name IT

vlan 30

name Finance

exit

! ২. ট্রাঙ্ক পোর্ট (রাউটারের দিকে)

interface gig0/1

switchport mode trunk

exit

! ৩. পিসি পোর্টে VLAN এসাইন

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

Step 5: Inter-VLAN Routing

Requirement: Use router-on-a-stick.

HQ Router-এ কমান্ড দাও:

Bash

enable

configure terminal

interface gig0/0

no shutdown

exit

interface gig0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.192

exit

interface gig0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.10.65 255.255.255.224

exit

interface gig0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.10.97 255.255.255.240

exit

! WAN Link আইপি

interface serial0/0/0

ip address 192.168.10.113 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

exit

Branch Router-এ কমান্ড দাও:

Bash

enable

configure terminal

interface gig0/0

no shutdown

exit

interface gig0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.20.1 255.255.255.192

exit

interface gig0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.65 255.255.255.224

exit

interface gig0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.20.97 255.255.255.240

exit

! WAN Link আইপি

interface serial0/0/0

ip address 192.168.10.114 255.255.255.252

no shutdown

exit

Step 6: Redundancy and Security

Requirement: DHCP, Port Security, ACLs.

A. DHCP (Router-এ)

HQ Router:

Bash

ip dhcp pool HQ_HR

network 192.168.10.0 255.255.255.192

default-router 192.168.10.1

exit

! (একইভাবে IT এবং Finance-এর জন্যও করো)

Branch Router:

Bash

ip dhcp pool BR_HR

network 192.168.20.0 255.255.255.192

default-router 192.168.20.1

exit

! (একইভাবে IT এবং Finance-এর জন্যও করো)

(এরপর পিসিতে গিয়ে DHCP অন করো)

B. Port Security (Switch-এ)

HQ & Branch Switch (উভয়েই):

Bash

interface range fa0/1-3

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

exit

C. ACL - Restrict Finance (Router-এ)

HQ Router:

Bash

access-list 100 deny ip 192.168.10.96 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.31

access-list 100 permit ip any any

interface gig0/0.30

ip access-group 100 in

exit

Branch Router:

Bash

access-list 100 deny ip 192.168.20.96 0.0.0.15 192.168.20.64 0.0.0.31

access-list 100 permit ip any any

interface gig0/0.30

ip access-group 100 in

exit

Step 7: Testing

Requirement: Verify connectivity and restrictions.

- Ping within VLAN: HQ HR থেকে Branch HR পিং করো। (Success হবে)।

- Ping Other VLAN: HQ HR থেকে HQ IT পিং করো। (Success হবে)।

- Check ACL: HQ Finance থেকে HQ IT পিং করো। (Failed/Unreachable হবে)।

ব্যাস! তোমার কাজ শেষ।